Obchodní list

Odmašťovací přípravek LPU MS

Rozpouštědlový přípravek se širokou škálou použití.

Použití

-   čištění štětcem, ostřikem nebo ponorem

-   mycí stoly

-   ultrazvuková čisticí zařízení

-   po přestavbě lze využít zařízení na odmašťování horkou párou

-   velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné čisticí lázně

Vlastnosti

- plně syntetická kapalina

- velmi úzké destilační rozmezí

- mizivý obsah aromátů, při odpařování není cítit zápach

- vysoký čisticí účinek bez napadání čištěných povrchů

- vynikající smáčivost a vzlínavost

- ekologicky příznivý

- neobsahuje žádné halogeny ani aromatické látky

- nepředstavuje nebezpečí pro vodní zdroje

- ve vzduchu se fotooxidací rozkládá za vzniku CO2 a vody, poločas rozpadu nepřesahuje 24 hodin

- nižší tlak nasycených par než rozpouštědla z halogenovaných uhlovodíků

- nižší odpařivost, je možné zpětné získávání z odsátého vzduchu

- mimořádně nízká toxicita

Zpracování výrobku:

Pro čištění se používá koncentrovaný. Nanášíme štětcem, válečkem, stříkací pistolí nebo rozprašovačem a ponecháme dle potřeby působit, případně můžeme mechanicky znečištěnou vrstvu narušit štětcem nebo kartáči. Poté setřeme hadrem nebo opláchneme vodou a necháme vyschnout. Pokud to nevyžaduje technologický proces, oplach neprovádíme.

Nikdy nemíchat s jinými chemikáliemi !

Jen pro průmyslové použití !

Bezpečnost a hygiena při práci:

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

Balení, skladování, záruční doba:

Přípravek je balen v 30 l PE kanystrech. Chránit před povětrnostními vlivy. Skladovat v uzavřených obalech. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +35 oC. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.

Dodavatel:

LP EFEKT, s.r.o., provozovna Frýdecká 819, 739 32 Vratimov

e-mail:  lpefekt@lpefekt.cz, www.lpefekt.cz,

mobil:  603 277 398,  tel.:  596 541 194